Vin=85-264v;

Vo=40.0v;Io=0.3A;

Vd=0.5v; Vcc=15V;

n=0.80;Bmax=0.28; Don=0.24; Vor=90v;

DCM模式；Fsw=40kHz;EE19磁芯,Ae=23m^2;iw1692

计算：

Iavg=Pi/Vindc=(40.0+0.5)*0.3/0.80*108=0.14A;

Iavg=0.5*Ton*Ipk/T

Ipk=1.17A;

108*Ton=Lp*Ipk

Lp=554Uh

Lp*Ipk=Bmax*Ae*Np

Np=100T;

Vor/(Vo+Vd)=Np/Ns

Ns=45T；

反推Vor=90.00v;

108*Ton=90.00*Toff

Doff=0.29

DCM模式时：J=8A/mm^2

Irmsp=Ipk*(Don/3)^0.5=0.33A；   线径0.23MM

Ipks=Ipk*n*N=1.17*0.75*3.53=2.08A;

Irmss=Ipks*(Doff/3)^0.5=0.64A;   线径0.32MM

Nf=17T   线径0.15MM

H=0.3mm

N=100/45=2.22

输出二极管：SF35；UF304；HER304

MOS管：4N60

RS=0.9/1.17=0.77R

Vf=15.5V,取Rb=3.6K,则RA=33.0k