# 固态照明 (SSL) 产品能源之星标准

以下是能源之星合作协议中的条款，属于制造和标记的能源之星合格的产品。能源之星成员必须遵守以下合作承诺：

合格产品

1.符合当前的能源之星资格准则，其中定义了固态照明产品的性能要求和测试程序。可以在 www.energystar.gov/specifications 找到符合条件的产品和其相应的资格标准的列表。

2.事先将关联的能源之星名称或标志的任何产品，必须获得书面的能源之星资质认证认可的 EPA固态照明产品认证机构的认证。作为此认证过程的一部分，必须在EPA认可的固态照明产品测试实验室测试产品。可以在 www.energystar.gov/testingandverification 找到 EPA 认可的实验室和证书颁发机构的列表。

使用能源之星名称或标志

3.符合当前能源之星标识指引，其中定义了如何使用能源之星名称和标记。成员需遵守这些准则，并确保其授权的代表，如广告代理商、 经销商、 分销商，也在法规规定内。能源之星标识指引可于 www.energystar.gov/logouse查询。

4.只在组织提供合格的产品中使用的能源之星名称和标记。成员可引用其自身作为能源之星合作伙伴，在至少一个产品是合格的并且在美国或能源之星合作伙伴国家出售。

5.为用户提供清晰和一致的能源之星标识合格的固态照明产品。

5.1.能源之星标志的产品包装、 产品文献 （即用户手册、 规格表等） 和制造商的互联网网站有关能源之星信息在限定模型显示前或主面板上应清楚显示。

正在进行验证的产品资格

6.为参与第三方验证测试通过EPA认可的认证机构的产品，提供充分的合作和及时的反馈。EPA/美国能源部还可能进行测试合格的能源之星所提及的产品。这些产品可能在公开市场上获得，或由成员自动向政府提供。

7.如果指定的任何标记为固态照明产品的合格供应商将更改为新的供应商，请在30天内通知EPA认可能源之星固态照明认证机构。

向环境保护署（EPA）提供的资料

8.每年提供单位货件数据或其它市场指标给 EPA 以协助进行能源之星市场渗透率的估算，如下：

8.1.成员必须提交能源之星的总数限定 固态照明（SSL） 产品发运日历年或等效的测量中，事先商定的 EPA 和成员。成员需排除运往重塑品牌和转售货物 （无党派私人贴标机） 的组织。

8.2.成员必须提供给环保局的有意义的产品特性 （例如，类型、 容量、 附加功能的存在）数据。

8.3.成员必须在每年提交单位货件数据给环保署或 EPA 授权第三方，最好是以电子格式，不迟于 3 月 1 日的第二年。

提交的单位货件数据将只用于环保署程序评估目的，将受到严密管制。如果请求信息行为自由 (FOIA) 下，EPA 会辩称数据可获豁免。使用任何信息将被EPA记录，以保护合作伙伴的机密性。

9.任何企图通过认可的实验室或认证机构 （CBs） 来影响检测或认证的结果或从事的歧视性做法需向环保署报告。

10.通知EPA更改指定的责任方或联系人使用我的能源之星帐户可用的工具 (MESA) www.energystar.gov/mesa  需在30天内。

特别优异的性能

为了获得更多的承认或EPA伙伴的支持，能源之星成员可考虑以下自愿措施，并应保持通知EPA这些努力的进展情况：

- 提供季度书面说明，EPA 成员所制造的能源之星合格产品，供应增加的努力，促进能源之星对产品信息认识。

- 跟换公司设施设备以提高能源效率的考虑，通过能源之星建筑计划追求基础建设。

- 购买能源之星合格的产品。修订公司购买或采购规格以包括能源之星。提供采购官员的EPA的联系信息，定期更新和协调。

- 能源之星成员应在其网站和其他宣传材料标注能源之星标志。如果作为能源之星 Web 链接策略 （可用的能源之星网站的合作伙伴资源部分中） 指定合作伙伴网站上提供关于能源之星的信息，则 EPA 可能在适当情况下提供的链接成员的网站。

- 确保所有合格的能源之星显示和公司设施，特别是在安装后以及执行服务后在使用中的计算机上启用的电源管理功能。

- 向雇员工作有关的研发、 市场、 销售提供有关能源之星程序的一般信息和服务的当前能源之星合格的产品。

- 提供一个简单的计划 给EPA 以介绍合作伙伴计划除了上面列出的程序要求进行的具体措施。通过这样做，环保署可能能够协调，和通信合作伙伴的活动、 提供美国环保署的代表，或包含有关该事件的新闻在能源之星通讯，能源之星网站等。这项计划可能很简单，作为提供计划开展的活动或里程碑的合作伙伴想要知道的 EPA 的列表。例如，活动可包括：…

- 加入 EPA 的 SmartWay 运输伙伴关系，以提高公司的传送操作的环保性能。SmartWay 运输伙伴关系与货运承运人、 托运人和其他利益攸关者在货物移动行业降低燃料消耗，温室气体的排放和空气污染的工作。SmartWay 的详细信息请访问 www.epa.gov/smartway。

- 加入 EPA 的绿色电力的伙伴关系。EPA 的绿色电力合作鼓励购买绿色电力作为一种方式，以减少对环境的影响，与传统的基于化石燃料的电力使用相关联的组织。伙伴关系包括一整套不同的组织包括财富 500 强企业、 中小型企业、 政府机构，以及越来越多的高校。绿色电源的详细信息请访问 www.epa.gov/greenpower。

固态照明 (SSL) 产品能源之星标准	1

适用范围	4

通用标准	4

灯具通用要求：	4

器件/阵列要求：	5

室外灯具要求：	5

电源要求	5

包装要求	6

A类：近期要求	7

家居应用	7

橱 柜 灯	7

便携式作业灯	8

嵌入式、明装、悬吊式筒灯	8

带反射器的吸顶灯具	8

凹圆暗槽灯	9

表面安装式定向射灯	9

室外走廊灯	9

室外阶梯灯	9

室外庭院路灯	10

室外杆装/臂装装饰灯具	10

非家居应用	10

嵌入式、明装、悬吊式筒灯	10

架装橱柜作业灯	11

便携式作业台灯	11

洗墙灯	11

立柱灯	12

B类：长期/未来性能目标	12

标准文件	12

检测过程	14

产品改动说明	14

光衰检测	15

选择一、元件检测	15

选择二、灯具检测	15

电源测试	15

详细认证测试过程	16

质量保证测试（QA）	16

生效日期	16

后续更新说明	16

附录：	17

名词解释	17

参考标准目录&测试方法	18

色度规范及容差四边形：	19

以下为采用固态照明（以下简称SSL）灯具产品的能源之星认证标准。凡认证产品须满足下述所有标准要求。

# 适用范围

- 以下标准要求针对以发光二极体为光源的（SSL固态照明）用于通用照明的灯具产品也包括具有明显装饰功能的产品；

- 如果一个装饰类的SSL灯具具有明显的通用照明功能，则该标准也适用；

- 该标准即适用于家居也适用于商业照明产品；

- 该标准仅适用于接入市电的照明产品；

- 该标准不适用于指示功用的SSL产品如交通灯、出口标志；

- 该标准不适用于完全用于装饰用产品如节日灯

- 该标准不适用于替换现有传统灯具内光源的SSL产品

# 通用标准

通用标准是依据现有的照明业参考标准和测试步骤制定出来的，新的或修正标准及测试流程的制定则正在进行中。

以下的通用要求在A类和B类条件下无差异。而对于相关色温、光效、区域流明密度、最小光通量等其他要求则分为A类（近期要求）和B类（长期/未来性能目标）：

## 灯具通用要求：

| 相关色温(CCT) | 灯具的相关色温必须符合以下指定的相关色温，并落在7阶色度四边形之内 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标称CCT（K） | 实际可接受CCT (K) |
|  | 2700 | 2725 ± 145 |
|  | 3000 | 3045 ± 175 |
|  | 3500 | 3465 ± 245 |
|  | 4000 | 3985 ± 275 |
|  | 4500 | 4503 ± 243 |
|  | 5000 | 5028 ± 283 |
|  | 5700 | 5665 ± 355 |
|  | 6500 | 6530 ± 510 |
| 颜色空间一致性（Color Spatial Uniformity） | 不同方向（如视角的改变）的色度变化应在CIE 1976(u’,v’)色度图的0.004以内 |  |
| 颜色稳定性 | 在整个产品寿命周期内，色度变化在CIE 1976 (u’,v’) 0.007上应在0.007以内 |  |
| 显色指数（CRI） | 室内灯具的显色指数最低为75 |  |
| 关闭状态消耗电能 | 关闭状态禁止消耗电能 特例：装用占用、动态、照度、智能控制的灯具除外。关闭状态其功率消耗不可超过0.5W |  |
| 质保 | 产品质保年限为从购买之日算起最小3年，质保范围需包括维修及替换有故障的电子器件（包括光源和电源器件）。对于家居产品来说，质保书必须放于产品包装内。 |  |
| 热量控制 | 为做好热量控制，制造商应严格遵守产品作业流程、认证标准及测试程序。 |  |

注：标称CCT中的6项（2700 K、 3000 K、 3500 K、 4100 K、 5000 K和6500 K）为荧光灯规格

## 器件/阵列要求：

| 器件/阵列要求 |  |
| --- | --- |
| LED光源流明衰退率(L70) | 认证产品当用于实际工作环境中其最小L70光衰寿命如下： 家居室内：25,000hr 家居室外：35,000hr 商业照明：35,000hr |

## 室外灯具要求：

| 室外灯具要求 |  |
| --- | --- |
| 家居用自动日光控制 | 建筑物附带的居家灯具以及功耗在13W以上的灯具必须集成有照度感应器，以便在日照情况下自动关闭灯具。另外，感应器对灯具的控制必须在人工越控或测试运行的24小时内自动激活 |

## 电源要求

| 电源要求 |  |
| --- | --- |
| 功率因数 | 家居照明≥0.70 商业照明≥0.90 |
| 最低环境工作温度 | 户外使用最低工作温度为-20°C |
| 最高测得电源表面温度制造商指定测温点温度 | 在现场环境中所测工作温度不可超过电源制造商所建议的最高电源表面温度或测温点温度值。 注：这一性能要求独立区别于UL所制订的针对安全性而非电源寿命的温升测试要求，所有灯具必须符合该要求包括线型、悬挂型、天花板型、IC、ICAT和非IC嵌入式筒灯等，以及UL1598豁免的灯具 |
| 输出工作频率 | ≥120Hz 注：该要求主要针对低频率工作所带来的可见性光闪烁对人眼影响。即适用于常亮灯具也适用于带调光效果的灯具 |
| 电磁及无线电干扰 | 家居使用灯具电源需符合FCC 47 CFR PART 15/18消费类条款 商业使用灯具电源需符合FCC 47 CFR PART 15/18非消费类条款 |
| 噪声 | 达到级别A |
| 瞬态保护 | 符合ANSI/IEEE C62.41 (01-May-1991)，A类第7节规定。 线路瞬态共模和差模需能承受至少七个100kHz，2.5kV电弧的雷击实验 |

## 包装要求

| 包装要求 |  |
| --- | --- |
| 兼容性和使用限制说明 | 如已知任何产品上存在的与调光器、色彩控制、定时器之间的不兼容性必须在包装上说明。 |

# A类：近期要求

能源之星SSL灯具标准使用灯具功效来确定产品的性能，其计算公式如下：

灯具功效=灯具光输出（需考虑灯具效率和热量影响）/ 灯具输出功率

而对于非SSL居家灯具能源之星则使用25℃的系统效率（系统光输出除以输入功率）来定义灯具性能。使用不同计算公式的原因主要在于：

- LED一般与灯具集成在一起，要保证将LED光源从灯具中取出且保持其性能不受影响不太可能做到；

- LED的性能受温度影响很大，它产生的热量一般通过外部散热装置进行散热。如果将LED与散热装置分开，其测量的准确度将大打折扣，且LED系统效率的测量标准或测试流程还尚未面世；

- 灯具功效计入了驱动器、热量和灯具损失，由此得出的能效信息更真实可信，能更好地满足买主对最大光输出、最少能源输入的需要。

## 家居应用

### 橱 柜 灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 光源需达到最小125lm（初始值）每公尺，具体计算公式如下： 灯具长度（英寸）/12*125=最小光输出（流明） 注：该公式适用于所有灯具，对于多个矩形面的灯具取最大面长度，对于几何圆形灯具取直径，对于线性灯具取线长度 |
| 区域流明密度 | 在0~60°区域需达到60%总流明（初始值），60~90°区域需达到25%总流明（初始值）两边对称区域 |
| 最低光效要求 | 24lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K |

### 便携式作业灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 200lm（初始值） |
| 区域流明密度 | 在0~60°区域需达到最小85%总流明（初始值），两边对称区域 |
| 最低光效要求 | 29lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K |

### 嵌入式、明装、悬吊式筒灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最大可接受灯具孔径 | 直径≤8英寸（圆形）或任意边长度≤8英寸（方形） |
| 最小光输出 | ≤4.5”直径：345流明（初始） >4.5”直径：575流明（初始） |
| 区域流明密度 | 在0~60°区域需达到最小75%总流明（初始值），两边对称区域 |
| 最低光效要求 | 35lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K |
| 阻气性 | 用于安装在隔层天花板内的嵌入式筒灯必须符合IC等级并根据ASTM E-283阻气性测试标准达到在75帕斯卡气压差的条件下每分钟小于2.0立方英尺。灯具上必须贴有气密性标识或类似说明 |

### 带反射器的吸顶灯具

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | ≤8”最大宽度：375流明（初始） >8”：最大宽度：750流明（初始） |
| 最低光效要求 | 30lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K |

注：该类别包括（不限于）：吸顶灯、天花板灯、天花扇灯具

### 凹圆暗槽灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 光源需达到最小200lm（初始值）每公尺，具体计算公式如下： 灯具长度（英寸）/12*200=最小光输出（流明） 注：该公式适用于所有灯具，对于多个矩形面的灯具取最大面长度，对于几何圆形灯具取直径，对于线性灯具取线长度 |
| 区域流明密度 | 在120°~150°区域需达到35%总流明 |
| 最低光效要求 | 45lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K |

### 表面安装式定向射灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 200lm（初始值）每灯头 |
| 区域流明密度 | 在0°~90°区域需达到85%总流明（两侧对称） |
| 最低光效要求 | 35lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K |

注：该类别包括（不限于）：轨道灯、铁路灯、天花扇灯具

### 室外走廊灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 150lm（初始值） |
| 区域流明密度 | 在0°~90°区域需达到85%总流明（两侧对称） |
| 最低光效要求 | 24lm/W |

### 室外阶梯灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 50lm（初始值） |
| 区域流明密度 | 在0°~90°区域需达到85%总流明（两侧对称） |
| 最低光效要求 | 20lm/W |

### 室外庭院路灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 100lm（初始值） |
| 区域流明密度 | 在0°~90°区域需达到85%总流明（两侧对称） |
| 最低光效要求 | 25lm/W |

### 室外杆装/臂装装饰灯具

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 300lm（初始值） |
| 区域流明密度 | 在0°~90°区域需达到85%总流明（两侧对称），光照范围不超过110° |
| 最低光效要求 | 35lm/W |

## 非家居应用

### 嵌入式、明装、悬吊式筒灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最大可接受灯具孔径 | 直径≤8英寸（圆形）或任意边长度≤8英寸（方形） |
| 最小光输出 | ≤4.5”直径：345流明（初始） >4.5”直径：575流明（初始） |
| 区域流明密度 | 在0~60°区域需达到最小75%总流明（初始值），两边对称区域 |
| 最低光效要求 | 35lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K |

### 架装橱柜作业灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出要求 | 光源需达到最小125lm（初始值）每公尺，具体计算公式如下： 灯具长度（英寸）/12*125=最小光输出（流明） 注：该公式适用于所有灯具，对于多个矩形面的灯具取最大面长度，对于几何圆形灯具取直径，对于线性灯具取线长度 |
| 区域流明密度 | 在0~60°区域需达到最小60%总流明（初始值），在60°~90°区域需达到最小25%总流明（初始值）。两边对称区域 |
| 最低光效要求 | 29lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K |

### 便携式作业台灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出 | 200lm（初始值） |
| 区域流明密度 | 在0~60°区域需达到最小85%总流明（初始值），两边对称区域 |
| 最低光效要求 | 29lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K |

### 洗墙灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 最小光输出 | 575lm（初始值） |
| 区域流明密度 | 在20~40°单侧区域需达到最小50%总流明（初始值） |
| 最低光效要求 | 40lm/W |
| 可接受CCT值 | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K |

### 立柱灯

| 应用要求 |  |
| --- | --- |
| 区域流明密度 | 在90~110°范围内光通量<15%总流明,光照角度不超过110° |
| 最低光效要求 | 35lm/W |

# B类：长期/未来性能目标

长期目标预示了DOE对SSL功效性能提升水平的预期，鼓励人们进行技术选择、改进SSL灯具设计。B类要求暂定于2011年9月30日开始进行。如果SSL技术的发展超出了原有预期使得B类标准已获得业界及公众认可，美国能源署将会考虑提前B类标准的准入时间。

| 未来目标 |  |
| --- | --- |
| 光效 | ≥70lm/W |
| 其他要求 |  |
| 眩光要求 | 制定中 |
| 一旦生效后，B类标准中其它的所有要求都与A类中的要求相同，但最小光输出和区域流明密度不在B类中使用。 |  |

# 标准文件

标准的生效日期起一年内将暂停认可的认证要求。所有申请人在暂停期间在非认可实验室的基础上进行测试产品的结果只能提交给美国能源部预先批准的实验室。预先核准的实验室名单将公布在能源之星网站上。

| 功能特性 | 测试方法 参照标准 | 所需文件 |
| --- | --- | --- |
| 光效 光通量 输入功率 | IESNA LM-79-08 ANSI C82.2-2002 | 实验室所测LED及驱动电源必须和实际大量生产的一致 提交由NVLAP指定的实验室或其MRA合约方出具的测试报告。 注：实验室应取得NVLAP指或其MRA合约方的委派证明和委派范围。委派范围包括性能特征的测量参考标准方法。 |
| 功率因数 | ANSI C82.77-2002 | 实验室所测LED及驱动电源必须和实际大货生产的一致 提交由NVLAP指定的实验室或其MRA合约方出具的测试报告。 注：实验室应取得NVLAP指或其MRA合约方的委派证明和委派范围。委派范围包括性能特征的测量参考标准方法。 |
| L70 光衰测试 | IESNA LM-80-08 | 实验室所测LED及驱动电源必须和实际大货生产的一致 具体光衰测试信息详见检测流程部分。 提交由NVLAP指定的实验室或其MRA合约方出具的测试报告。 注：实验室应取得NVLAP指或其MRA合约方的委派证明和委派范围。委派范围包括性能特征的测量参考标准方法。 |
| 显色性 | ANSI C78.377-2008 IESNA LM-79-08 CIE 13.3-1995 IESNA LM-58-94 | 实验室所测LED及驱动电源必须和实际大货生产的一致 提交由NVLAP指定的实验室或其MRA合约方出具的测试报告。 注：实验室应取得NVLAP指或其MRA合约方的委派证明和委派范围。委派范围包括性能特征的测量参考标准方法。 |
| 色度和相关色温 | IESNA LM-79-08 CIE 15:2005 IESNA LM-58-94 IESNA LM-16 | 实验室所测LED及驱动电源必须和实际大货生产的一致 提交由NVLAP指定的实验室或其MRA合约方出具的测试报告。 注：实验室应取得NVLAP指或其MRA合约方的委派证明和委派范围。委派范围包括性能特征的测量参考标准方法。 |
| 颜色空间一致性和颜色稳定性 | IESNA LM-79-08 CIE 15:2005 IESNA LM-58-94 IESNA LM-16 | 自测 注：如能源署要求则需提交第三方检测报告 |
| 电源表面或制造商指定TMP最高温度 | ANSI/UL 153 UL 1598 | 实验室所测LED及驱动电源必须和实际大货生产的一致 |
| 噪声 | A级：电源不可超过24dB | 自行认证 注：实验室报告必须应环保署的要求提交。 |
| 灯具质保 |  | 提供一份产品包装内的3年质保说明书的复印件 |
| 安全 便携可移动式灯具 固定式灯具 | ANSI/UL 153 UL 1598 | 提供一份安全测试报告或一份OSHA和 NRTL实验室出具的通用声明 |

# 检测过程

## 产品改动说明

考虑到生产过程中元器件替换及一个系列产品的改动可能会或不会对产品性能产生实质性影响。以下标准允许测试样品和认证产品之间存在限制性差异。

申请方可选择做单系列产品认证（同一SKU，不同产品之间存在差异）或是一个产品组认证（多个SKU，不同产品之间存在差异）。申请方可自己划分产品组别但需保证认证产品和样品除许可的限制差异以外其他规格完全一致。下表总结了可接受的产品改动：

| 针对产品组的改动规定 |  |
| --- | --- |
| 外壳/底座 | 不允许 |
| 散热器/散热控制 | 不允许 |
| 外观 | 允许 |
| 反射器/装饰 | 允许 |
| 灯罩/漫射罩 | 允许 |
| 安装配件 | 允许 |
| 光源 | 条件允许 |
| 电源 | 条件允许 |

如上表所示不论是对于单一产品或产品组来说，外壳/底座、散热器/散热控制器件在认证后是不允许做修改的。因为这些部分的修改将会对LED性能产生实质性的影响。而外观、反射器等则是可以做修改的。光源和电源部分则在符合以下条件时方可进行修改：

针对同一使用功能的源之星认证产品来说，其LED芯片（包括封装、模组、阵列）和电源可能来自不止一家供应商。但这些来自不同厂家的组件必须是规格统一可互换的。如果用这些可互换式组件所制造出产品在色温、显色性、总光通量以及其他质量和寿命环节上存在差异则不能被归为同一组产品。此外所有上述元件必须单独符合以下光衰测试部分针对元件性能的要求。

## 光衰检测

LM-80测试标准规定了LED芯片及灯具光衰测试的方法。其应用即能检测元件性能也能检测整套灯具性能：

### 选择一、元件检测

允许申请方通过演示经过LM-80测试的光源在现场环境中正常工作的温度不超过指定值来说明其符合认证标准。为确保该测试有效性，以下三个条件必须满足。如果有任一条件不满足，则该性能测试将不被认可，申请方必须采用灯具检测标准。

条件1：灯具所使用的LED（封装/模组/阵列）已通过LM-80检测，且达到（室内家居）6000小时91.8%或（室外家居及其他非家居类）6000小时94.1%的光维持率。

条件2：LED制造商对其产品指定有测温点TMP

条件3：测温点允许采用热电偶温度计来测量现场工作温度。通过在外罩上挖一小孔将温度计放入，再用补土或其他软性封胶将孔封住进行测量。

### 选择二、灯具检测

该测试通过对整灯进行LM-80测试来表现光衰情况。测试报告需求在现场工作条件下达到（室内家居）6000小时91.8%或（室外家居及其他非家居类）6000小时94.1%的光维持率。

## 电源测试

与LED一体连接或内置于灯体内的光源需进行模拟现场环境测试。电源表面温度或测温点温度必须在灯具常亮工作状态下进行。所测温度如等于或低于电源制造厂家所定标参及视为通过。

## 详细认证测试过程

具体认证测试细节请阅读以下指导文件

1. ENERGY STAR® Manufacturer’s Guide for Qualifying Solid-State Lighting Luminaires, September 2008, http://www.energystar.gov/ia/partners/manuf_res/downloads/ENERGYSTAR_Manufacturers_Guide_30Sept08.pdf 2. Instructions For Partnering With ENERGY STAR® As A Manufacturer Of ENERGY STAR Qualified Products

http://www.energystar.gov/ia/partners/manuf_res/downloads/ENERGYSTAR_Manufacturer_Partnership_Agreement.pdf

# 质量保证测试（QA）

制造商已获得销售许可的能源之星灯具将被要求参加一个通过独立核可的第三方测试机构进行的质量保证的测试项目。其目的在于建立一个良性的验证市场上能源之星产品质量的检测体系。以下为简要描述，具体要求和测试流程将在质量保证测试指南中详细说明

- 总概：已获得认证的灯具可能将通过随机抽选和提名选取两种方式被选取进行测试。被选中灯具的制造商需通过独立的测试机构对选中灯具进行检测。测试机构将通过正规市场渠道对选中灯具每品种采购3套。所测试项目如下：

  - 总光通量

  - 光效

  - 相关色温

  - 显色性

  - LED温度-常亮状态

  - 最大电源表面或测温点温度

测试不合格结果：成员须参考EPA于2010 年 7 月 20 日发布的 （发售于www.energystar.gov网站） 产品资格程序和纠正措施的要求。

EPA将依照这些标准制作一个独立的文档以定义QA测试结果。

# 生效日期

该1.3版本生效日期为2009年2月1日

# 后续更新说明

由于LED技术发展迅速，DOE希望对现有标准进行常规性修改。DOE期望随着LED性能不断提高，新的应用不断被添加，在通过提交和审核后新的更新将公式给各方。

# 附录：

## 名词解释

- A2LA：美国实验室认可协会。

- ALA：美国照明协会

- ANSI：美国国家标准协会。

- ASSIT：固态照明系统和技术联盟

- ASTM：美国材料测试协会。

- 自动日光控制：一种可自动阻止灯具在白天的操作光电池装置

- CIE：国际照明委员会。

- 色彩效果：由LED发出的光的光谱特性的色彩，由它照亮了对象的外观被称为色彩效果。显色指数（CRI）是在一个比较光谱三界定的被测物体的照明值，标准照明根据CIE1995版No.13.3。

- 商用灯具：A级能效的灯具

- CCT：相关色温

- CSA：加拿大标准协会

- IEC：国际电工协会

- IESNA：北美照明工程协会

- 初始值：在25 ° C测试环境中老化 100h时光电特性

- LED array: LED阵列

- LED driver：LED驱动

- LED lumen maintenance(L70): LED光衰标准（时间计量，以供应商所测试样品光衰至初始70%点计算）

- LED灯具：由光源和驱动电路与部件一起分担发光、 定位和保护光源的作用，并与连接到分支电路的光源组成的完整的LED 照明组合。光源本身可能是 LED 阵列、 LED 模块或 LED 灯。LED 灯具可与分支电路直接连接。

- LED 模组：包含一个或多个 LED 芯片的组成部分并连接到LED电源或 LED 驱动电路的负载端。电气、 电子、 光学、 和机械组件也可能是 LED 模块的一部分。LED 模块不包含电源，且不能直接连接到分支电路。

- LED封装：由一个或多个包含绑定线的LED模具组合，也可能包括光学元件和热、机械及电接口设计。这种结构不包括电源，也不包括ANSI标准基板，且不是直接连接到分支电路中。

- 灯具光效：灯所发出光通量与功耗之比。

- 光通维持率：在一个给定时间所测的光通量比去灯初始光通量。

- 颜色椭圆：

- Manufacturer designated Temperature Measurement Point (TMP)：测温点

- 最低工作温度：电源进行可靠工作的最低温度。

- MRA：互惠协定

- NVLAP：国家实验室认可

- 便携式灯具：

- Power Factor: 功率因素标准

- 十字槽的筒灯

- 室内灯具

UL：UL美华认证有限公司

## 参考标准目录&测试方法

| ANSI C82.XXX | 用于LED装置、阵列或系统的驱动电源（正在编写） |
| --- | --- |
| ANSI C78.377-2008 | 固态照明灯具色度规格参数标准 |
| ANSI C82.7-2002 | 谐波发射限值 — — 照明相关电源的质量要求 |
| ANSI/IEEE C62.41– 1991(01-May-1991) | 针对低压交流电路的复合波浪涌测试标准 |
| ANSI/UL 153-2005 | 便携式电灯 |
| ASTM E 283-2004 | 升降限制 |
| CIE Publication No. 13.3 – 1995 | 测试光源显色性的方法 |
| FCC 47 CFR | 电磁干扰 |
| IESNA LM-16 | 色温 |
| IESNA LM-58-94 | 光源比色法指引 |
| IESNA LM-79-08 | 已获批的方法：固态照明产品电气和光度测量 |
| IESNA LM-80-08 | IES批准的LED光源测试方法 |
| NFPA 70-2005 | 全国电气代码 |
| UL 1012-2005 | 二类以外的电源设备 |
| UL 1310-2005 | 二类电源设备 |
| UL 1598-2004 | 灯具 |
| UL 1838 – 2002 | 低电压景观照明系统 |
| UL 1994-2005 | 发光路径标记系统 |

## 色度规范及容差四边形：

下面这个色度规范是由 ANSI 参考现有的荧光灯管标准修订，以反映当前 （和不久的将来来） 固态照明特点。八阶四边形是在六个 ANSI 7 阶颜色椭圆 （符合当前的能源之星照明条件）基础上定义的，因此与能源之星荧光灯具有相同 CCT 。两个附加的色温 (4500 和 5700K）用来定义固态照明中出现的额外色温区域。每个四边形是由普朗克轨迹色度图上的距离与 CCT 范围的定义构成。这些定义的详细信息，请参阅 ANSI C78.377-2008 年。图 1 显示了这些色度四边形和显示 (x，y) 的中心点的坐标和每个四边形的顶点坐标。