开关电源器件选择基础知识

小测验

- 电容器损耗取决于以下哪些因素（选择所有适合的答案）：

- 没有损耗，因为它仅仅起储能作用

- 施加的纹波电流

- 等效串联电阻

- 介电材料

正确答案：B、C 和 D

- 场效应管开关 FET 的损耗跟哪些因素相关（选择所有适合的答案）：

- 开关损耗

- 栅极驱动损耗

- 开关管的导通电阻

- 以上全部

正确答案：D

- 以下对电容器的描述错误的是（选择所有适合的答案）：

- 电容器的可靠性来说，电容器的 RMS 电流是最重要的规格指标之一

- 电容的自发热：与 RMS 电流和内部损耗成正比

- 电压纹波：较高的 RMS 电流将导致较大的电压纹波

- 电容的等效串联电阻对选型不重要

- 开关电源的寿命受电容特别是电解电容的寿命制约

- 电容选型时温度、频率指标可以忽略不计

正确答案：D 和 F

- 以下对铝电解电容器的描述正确的是（选择所有适合的答案）：

- 大容量电容而言是最便宜的电容器

- 具最高的 ESR

- 使用寿命有限

- 电容值会随着时间的推移以及电压和温度的变化而改变

- 主要面向去耦和旁路应用

正确答案：A, B, C, D

- DCDC转换器输入输出电容选择前已知设计因素应考虑（选择所有适合的答案）：

- 开关频率

- 输入输出电压及输出电流

- 拓扑结构或者占空比

- 电感值用于推导电流波形，计算电流有限值

- 环境温度及损耗温升计算评估

- 正确答案：A, B,C， D， E

- 电感器损耗取决于以下哪些因素（选择所有适合的答案）：

- 没有损耗，因为它仅仅起储能作用

- 开关频率

- 绕组损耗

- 磁芯材料

正确答案：B、C 和 D

- 流过电感器的最大电流取决于以下哪些因素（选择所有适合的答案）：

- 磁芯的饱和电流

- 电流有效值，温升容许值

- 成本

- 容差考虑相对应的设计裕度

- 正确答案：A、B、D