多重选择题

- 常用的开关电源环路补偿器的类型有

a.       I型补偿； b. II型补偿； c.  III型补偿；

答案：b, c

- 电压模式降压控制的开关电源，其中频增益会随以下些因素而显著变化？

  - 输入电压； b. 负载；c. 开关频率； d. 反馈电压基准

答案：a

- 右半平面零点（RHP Zero）出现在以下那些电源结构中？

  - Buck；b. Boost；c. Buck-Boost

答案：b, c

- 共轭复极点出现在一下那些控制方式的功率级电路中？

  - 电压模式控制；b. 峰值电流模式控制；c. 平均电流模式； d. 恒导通时间控制(COT)

答案：a

- 以下那些是通常划分开关电源环路的环节？

  - 功率级； b. 调制器； c. 误差放大器； d. 电压基准

答案：a, b, c

- 为了得到快速的负载动态响应，通常会采取以下那些措施？

  - 减小环路带宽； b. 提高开关频率；c. 提高中频增益； d. 提高环路带宽

答案：c, d

- 开关电源环路环路补偿的目的是：

  - 提高稳定性稳定； b. 提高效率； c. 减小EMI； d. 改善动态响应

答案：a, d

- 电流模式控制加入斜率补偿是为了：

  - 提高效率； b. 减少功率损耗；c. 抑制次谐波震荡； d. 减小电压输出纹波

答案：c

- 以下那些控制方式的电源适合使用III型补偿？

  - 电压模式降压； b. 电流模式降压；c. 恒导通时间控制降压； d. 电流模式升压

答案：a

- 跨导型放大器适合用在：

  - 电压模式降压； b. 电流模式降压；c. 恒导通时间控制降压； d. 电流模式升压

答案：b

- ESR零点总是有利于环路稳定的，这句话对吗？

  - 对； b. 不对；c. 也对也不对

答案：b

- 电压模式降压转换器通常包含几个极点？

  - 一个； b. 两个； c. 三个

答案：b

- 以下那种控制方式的环路的动态响应和输入电压相关性最高？

  - 带输入电压前馈的电压模式降压； b. 不带输入电压前馈的电压模式降压；c. 峰值电流模式降压

答案：b