1, 充电方式:

1,充电器识别: 当插入充电器时,可以通过B点检测是否有大于电池电压的充电器接入.(未接入B点电压为2V以上.接入后B点电压为0V.)

2,限流充电: 我们用的是70AH 的电池.输入充电器的电压是15V-30V,开始电池电量急低时,如果不作限流充电,充电电流会很大,可能会超过40A.所以我们利用PWM 充电方式来做限流充电,充电电流限制在10A左右.

图中PWM1与PWM2分别接单片机引脚. 这个两个脚是具有调宽功能的PWM信号输出端,高电平Q25与Q2截止,低电平Q25与Q2导通.

3,浮充电: 当电池电压达到稳定的14V时需要浮充.浮充方式为PWM充电,电流1-2A左右.达到稳定的14.6V 充电完成, 当充电器一直插在上面未移除时.由于电池会自行放电,当电池电压降到13.8V以下充电自动激活.开始重新充电.

以上充电时不影响过放功能.客户有可能边充电充放电使用.

2, 充电指示灯:

1,指示方式:电池充电时为指示灯从D1-D2-D3-D4一次点亮,跑灯频率合适就好,然后全灭再从D1-D4这样循环点亮,这样表示在充电状态,

2电池电量测试方法与电压值:

无灯亮对应过放保护10.8V  D1亮表示电池电量还有25%对应11V  D1,D2亮表示电池电量还有50%对应11.5V   D1,D2,D3亮表示电池电量还有75%对应12V    D1,D2,D3,D4 亮表示电池电量有100%对应12.6V,  以上电压检测点为图中的A点.

3,电池电量指示:当充电器移除时,为电量指示状态,需要时时跟随电池的电量,并用D1-D4四个指示灯指示出来.一灯亮表示电池还有25%的电量,二亮灯为50%,三灯亮为75%.四个亮表示电池已经充满100%. (当移除充电器时.在使用放电装置时.电量指示跟随电池电量要正常,如果电池电压在两个灯之间跳动,这时需选择一个灯,灯不可以跟随跳动.如果电池突然从12.6降到过放点10.8V以下时.这时指示灯需要依次从D4–D3-D2-D1-全灭 缓慢灭掉,如果电池电压突然从10.8-12.6V以上时,这时指示灯也需要依次从全灭-D1-D2-D3-D4 缓慢点亮.以上指示速度看这舒服就好.不可太慢.),当在放电过程中(也就打开Q108)电池电量只有D1一个灯时,这时这个灯需要闪烁,并且每下降1V闪烁频率越快,最后达到过放点10.8V灭掉.

3, 过充保护: 当充电时检测到电池上的电压有恒定的14.6V时,这时需要关闭充电并且电量指示跟随电池电量正常. 以上过充电压检测点也为图中的A点. 关闭充电只要控制Q106与Q107截止就可.

4, 过放保护:当检测到电池电压低于10.8 V时.需要关闭图中的Q108 ,并且指示灯全灭,过放电压检测点也为A点.

以上过放保护有以下三种激活方式来解除过放保护状态(打开Q108,并且恢复电量指示灯):

1, 充电激活:当插入充电器再移除时可以激活. 电量指示跟随电池电量要正常

2, 总开关激活:当总开关关闭再打开时可以激活. 电量指示跟随电池电量要正常

以上如果电池电量一直在过放状态而使用开关强制激活,这时强制激活过放优先,也就是激活无效.Q29依然是关闭状态.D1指示灯点亮并闪烁5秒种灭掉.以上表示激活无效.

5,过温保护:温度达到60度时只是停止充电.不控制放电.充电四个指示灯同时闪烁,当温度降至60度以下时,充电正常.如果是在过温保护下移除充电器.四个指示灯停止闪烁, 电量指示灯跟随电池电量正常,以上在过温保护时,过放保护正常.

6, 总开关: 当总开关关闭时,电路中的指示灯与Q29需要关闭.(除单片机供电无其它损耗)但是在总开关关闭时插上充电器时,充电部分是可以自动激活开始充电.也就是充电指示灯正常指示充电状态.这时Q29还是关闭的.当移除充电器时.电量指示灯需要指示电池电量并维持3-5秒种然后关闭.   当总开关打开时,充电要正常, 电量指示跟随电池电量要正常显示, Q29需要打开, 打开与关闭Q29过放优先.也就是在电池过放的情况下打开总开关时, Q29还是关闭的.这就是过放优先.

7 两位数码显示：

多加一个数码显示与触点开关来做输出电压的切换。当按一次开关就可切换不同的输出电压并且将电压显示到数码上。输出电压只有8V 9V 12V 三种电压

此功能有以下几点要求。

1，在过放状态时需要显示00，并且按键失效。

2， 8V 9V 12V 依次可以循环切换。

3，需要有记忆功能。本次设定12V 下次启动依然是12V

4. 总开关关闭时无显示.总开关关闭时激活充电时也无显示.只有在总开关打开时才正常显示.

输出电压与单片机驱动关系:

当Q15与Q16 并闭时.DC-DC模块输出8V

当Q15关闭Q16 开通时.DC-DC模块输出9V

当Q15开通Q16 关闭时.DC-DC模块输出12V