SM2082B芯片LED方案

| 应用 | 器件 | 输入范围 | 输出规格 | 拓扑结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED电源 | SM2082B | 200-240VAC | 85串1并3014灯珠 85串2并3014灯珠 | 线性恒流 |

- 方案原理图

- 图1、 8W方案原理图

- 图2、 16W方案原理图

- 二、8W方案BOM清单

| 位号 | 材料名称 | 规格型号 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 贴片电感 | 22uH | 1 |
| DB1 | 整流桥 | MB6S | 1 |
| E1 | 电解电容 | 4.7uF/400V | 1 |
| U1 | SM2082B | TO-252 | 1 |
| R1 | 22R | 0805 | 1 |
| R3 | 1M | 1206 | 1 |
| C1 | 103/1KV | 1206 | 1 |
| D1-D85 | LED灯珠 | 3014 | 85 |

- 表1. 8W方案BOM清单

- 三、16W方案BOM清单

| 位号 | 材料名称 | 规格型号 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 贴片电感 | 22uH | 1 |
| DB1 | 整流桥 | MB6S | 1 |
| E1 | 电解电容 | 10uF/400V | 1 |
| U1 | SM2082B | TO-252 | 2 |
| R1、R2 | 22R | 0805 | 2 |
| R3 | 1M | 1206 | 1 |
| C1 | 103/1KV | 1206 | 1 |
| D1-D170 | LED灯珠 | 3014 | 170 |

- 表2. 16W方案BOM清单

- 建议设计参数：输入220正负15V，输出参数：230-270V   10-35MA(单颗芯片)

- PCB用铝基板更利于散热---提升芯片的稳定性

- 技术服务： 13802567304  胡生       QQ:41290014