- 产品概述

FM7222CS是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式，适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、反激式隔离LED恒流电源。

FM7222CS芯片内部集成650V功率开关，采用原边反馈模式，无需次级反馈电路，也无需补偿电路，只需要极少的外围元件即可实现恒流。采用专利的驱动和电流检测方式，芯片的工作电流极低，无需变压器辅助绕组检测和供电，进一步减少外围元器件，极大的节约了系统成本和体积。

FM7222CS芯片内带有高精度的电流取样电路，使得LED输出电流精度达到±5%以内。芯片采用了特有的恒流控制方式，可以达到优异的线性调整率。

FM7222CS具有多重保护功能，包括LED开路/短路保护，欠压保护，芯片过温保护等。

FM7222CS产品如下：

| 产品型号 | 输出功率 | 封装形式 |
| --- | --- | --- |
| FM7222CS | 3W | SOP-8 |

- 特性

- 内部集成650V功率管；

- 原边反馈恒流控制，无需次级反馈电路；

- 无需变压器辅助绕组检测和供电；

- 芯片超低工作电流；

- 宽输入电压；

- ±5% LED 输出电流精度；

- LED短路/开路保护；

- 芯片供电欠压保护；

- 过温保护；

- 封装形式：SOP-8 。

- 应用范围

- LED射灯；

- LED 球泡灯；

- 其它LED照明。

- 内部框图

- 引脚图及引脚说明

| 引脚图 | 序号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP-8 | 1 | CS | 电流采样端，采样电阻接在CS和GND端之间 |
|  | 2 | VCC | 芯片电源 |
|  | 3 | GND | 芯片地 |
|  | 4 | OUT | 内部高压功率管源极 |
|  | 5，6 | NC | 悬空 |
|  | 7，8 | DRAIN | 内部高压功率管漏极 |

- 典型应用

- 极限参数

| 符号 | 参数 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Icc_max | VCC引脚最大电源电流 | 5 | mA |
| DRAIN | 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 | -0.3~650 | V |
| CS | 电流采样端 | -0.3~6 | V |
| OUT | 内部高压功率管源极电压 | -0.3~18 | V |
| PDMAX | 功耗（注2） | 0.45 | W |
| Ө JA | PN结到环境的热阻 | 145 | ℃/W |
| TJ | 工作结温范围 | -40 to 150 | ℃ |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 to 150 | ℃ |

注1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由TJMAX, θJA,和环境温度TA所决定的。最大允许功耗为PDMAX

(TJMAX - TA)/ θJA或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

- 推荐工作范围

| 符号 | 参数 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| POUT 1 | 输出功率（输入电压230V+-15%） | ＜6 | W |
| POUT 2 | 输出功率（输入电压85V~265V） | ＜5 | W |
| FOP | 系统工作频率 | 65~70 | KHZ |

- 电气特性

(无特别说明情况下，VCC=14V，TA=25℃)

| 符号 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |  |
| VCC_CLAMP | VCC钳位电压 | 1mA |  | 15 | 17 | V |
| VCC_ON | VCC启动电压 | VCC上升 | 12 | 13.8 | 15 | V |
| VCC_UVLO | VCC欠压保护阈值 | VCC下降 | 8 | 9 | 10 | V |
| IST | VCC启动电流 | VCC=VCC-ON-1V |  | 60 | 100 | uA |
| IOP | VCC工作电流 | FOP=70KHZ |  | 150 | 250 | uA |
| 电流采样 |  |  |  |  |  |  |
| VCS_TH | 电流检测阈值 |  | 493 |  | 507 | mV |
| TLEB | 前沿消隐时间 |  |  | 500 |  | Ns |
| TDELAY | 芯片关断延迟 |  |  | 200 |  | Ns |
| 工作频率 |  |  |  |  |  |  |
| FMIN | 最小工作频率 |  |  | 5 |  | KHz |
| FMAX | 最大工作频率 |  |  | 90 |  | KHz |
| 最大占空比 |  |  |  |  |  |  |
| DMAX | 系统工作最大占空比 |  |  | 42 |  | % |
| 功率管 |  |  |  |  |  |  |
| RDS_ON | 功率管导通阻抗 | VGS=14V/IDS=0.5A |  |  | 35 | Ω |
| BVDSS | 功率管的击穿电压 | VGS=0V/IDS=250uA | 650 |  |  | V |
| IDSS | 功率管漏电流 | VGS=0V/vDS=650v |  |  | 10 | uA |
| 过温保护 |  |  |  |  |  |  |
| TSD | 热关断温度 |  |  | 170 |  | ℃ |
| TSD_HYS | 过热保护迟滞 |  |  | 40 |  | ℃ |

- 应用信息

FM7222CS是一款专用于LED照明的恒流驱动芯片，采用专有的恒流架构和控制方法，芯片内部集成650V功率开关，只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒流特性。采用了原边反馈技术，FM7222CS无需光耦及TL431反馈，也无需辅助绕组供电和检测，系统成本极低。

启动

系统上电后，母线电压通过启动电阻对VCC电容充电，当VCC电压达到芯片开启阈值时，芯片内部控制电路开始工作。FM7222CS内置15V稳压管，用于钳位VCC电压。芯片正常工作时，需要的VCC电流极低，所以无需辅助绕组供电。

恒流控制，输出电流设置

芯片逐周期检测变压器原边的峰值电流，CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端，与内部500mV阈值电压进行比较，当CS电压达到内部检测阈值时，功率管关断。 变压器原边峰值电流的表达式为：

CS比较器的输出还包括一个500ns前沿消隐时间。 LED输出电流计算方法：

其中，NP是变压器主级绕组的匝数， NS是变压器次级绕组的匝数， IP_PK是主级侧的峰值电流。

功率管

芯片内部集成功率MOS管，简化了芯片外围器件，节省了系统成本和体积。 FM7222CS采用了SOP-8封装。

工作频率

系统工作在电感电流断续模式，无需环路补偿，最大占空比为42%。建议设置正常工作时的最大频率为65KHz~70KHz。如果设置的过高，会影响最大串联LED灯数量；如果设置的过低，会使LED电源开路电压过高。 芯片限制了系统的极限最大工作频率和极限最小工作频率，以保证系统的稳定性。 工作频率的计算公式为：

其中，Lp是变压器主级侧电感。

保护功能

FM7222CS内置多种保护功能，包括LED开路/短路保护，原边过流保护，VCC欠压保护，芯片过温保护等。当输出LED开路时，系统会触发过压保护逻辑并锁死，系统停止开关工作。 当LED短路时，系统工作在5kHz低频，所以功耗很低。当有些异常的情况发生时，比如变压器饱和，芯片内部的快速探测电路会触发保护逻辑并锁死，系统马上停止开关工作。 系统进入保护状态后，VCC电压开始下降；当VCC到达欠压保护阈值时，系统将重启。同时系统不断的检测负载状态，如果故障解除，系统会重新开始正常工作。

FM7222CS过温保护电路检测芯片结温度。当结温度超过170℃阈值时，芯片进入过热保护状态，功率MOS管立刻被关断。直到结温度下降40 ℃后，系统才会退出过热保护状态，恢复到正常工作。

PCB设计

在设计FM7222CS PCB板时，需要遵循以下指南： 旁路电容 VCC的旁路电容需要紧靠芯片VCC和GND引脚。

地线

电流采样电阻的功率地线尽可能短，且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。

功率环路的面积

减小功率环路的面积，如变压器主级、功率管及吸收网络的环路面积，以及变压器次级、次级二极管、输出电容的环路面积，以减小EMI辐射。

NC引脚

NC引脚必须悬空以保证芯片引脚间距离满足爬电距离 Drain引脚 增加Drain引脚的铺铜面积以提高芯片散热。

Drain引脚

增加Drain引脚的铺铜面积以提高芯片散热。

- FM7222CS BOM表及变压器规格（输出12V/280mA）

| 序号 | 元件名称 | 型号&规格 | 单位 | 用量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印制板 | FM7222CS-3W V1.0 | PCS | 1 |  |
| 2 | 贴片电阻 | 2.4R 1206 10% | PCS | 1 | R2 |
| 3 | 贴片电阻 | 270K 1206 10% | PCS | 2 | R1a R1b |
| 4 | 贴片电阻 | 10K 0805 10% | PCS | 1 | R4 |
| 5 | 贴片电容 | 4.7UF/25V 0805 | PCS | 1 | C2 |
| 6 | 贴片电容 | 22UF/25V 1206 | PCS | 1 | C4 |
| 7 | 高频电解电容 | 4.7UF/400V | PCS | 1 | C1 |
| 8 | 贴片二极管 | SS110 DO-214 AC | PCS | 1 | D6 |
| 9 | 整流桥 | ABS10 | PCS | 1 | DB1 |
| 10 | 变压器 | EE10 1-3W | PCS | 1 | T1 |
| 11 | IC | FM7222CS SOP-8 | PCS | 1 | IC1 |
| 12 | 电子线 | 红 | PCS | 1 | V+ |
| 13 | 电子线 | 黑 | PCS | 1 | V- |
| 14 | 电子线 | 红 | PCS | 2 | AC1 AC2 |

- 变压器规格

- 结构图：

| 骨架类型 | PIN数目 | 针距 | 排距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EE10立式、PC40 | 4+4 | 2.5mm | 7.75mm | 立式 |

- 原理图：

- 绕制要求：

| 绕组 | 绕制要求 | 匝数 | 圈数*根数 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1初级 | 从Pin1起到Pin4收、密绕 | 151Ts | Ø0.16*1P |
| N2次级 | 从Pin8起到Pin5收、密绕 | 27Ts | Ø0.3*1P |

备注：1、PIN3、6、7OUT；

2、线包包黄色玛拉胶纸，绕线时请注意绕线方向，避免绕组起收脚交叉，绕线必须平整；

3、磁芯加气隙，真空锓油，烤箱烘干，另变压器骨架上需贴上名称和供应商标签以方便区分

电气要求：

      - 电感量：Lp（N1）2.1mH±5%；

      - 漏感量：Ls（N1）≦75uH；

      - 耐压：PRI（初级N1）---SEC（次级N2）2000VAC/5ma/60s

PRI（初级N1）/SEC（次级N2）---CORE磁芯  1500VAC/5ma/60s

- 封装尺寸图

SOP-8